DOSMONO MINI

Instrukcja obsługi

Akcesoria:

Translator DOSMONO to małe urządzenie, które obsługuje się za pomocą dotykowego ekranu, a także przycisków po bokach.

Słownik:

Przycisk tłumaczenia A: Na ekranie tłumaczenia naciśnij i przytrzymaj klawisz, a następnie wprowadź wypowiedź w ustawionym języku. Zwolnij przycisk, po dokonaniu tego, urządzenie przetłumaczy nagraną kwestię z języka A na język B.

Przycisk tłumaczenia B: W interfejsie tłumaczenia naciśnij i przytrzymaj klawisz, a następnie wprowadź głos w ustawionym języku. Zwolnij przycisk, po dokonaniu tego, urządzenie przetłumaczy nagraną kwestię z języka B na język A.

Przycisk włączania: Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Wciśnij krótko, aby włączyć/wyłączyć ekran.

Przycisk regulacji głośności: Podgłośnij lub przycisz urządzenie poprzez kliknięcie +/-.

Przycisk dialogu: Przytrzymaj przycisk z logo mikrofonu napisem PTT po lewej stronie urządzenia, by aktywować interkom. Wypowiedz kwestię, która zostanie przetłumaczona przez urządzenie.

Ekran główny: Dotykowy ekran jest podstawowym narzędziem służącym do nawigacji po DOSMONO.

Pasek statusu: Ikony na górze ekranu urządzenia to wskaźniki stanu dotyczące sprzętu, takie jak stan karty SIM, poziom naładowania baterii, sygnał WiFi itp.

Szybka instrukcja

Parametry techniczne

| Procesor: MTK 6580 | Interfejs: 2.0 HD ekran dotykowy |
| --- | --- |
| Bateria: 1450mAh | Sieć: Mobilny Internet, WiFi |
| Wsparcie: WCDMA: B1, B2, B4, B5, B8 GSM: 900 |  |

Przygotowanie urządzenia

Sprzęt obsługuje dwie metody łączności z siecią:

1. użycie sieci komórkowej (z zainstalowaną kartą NANO – SIM)

2. łączność z siecią bezprzewodową.

Możliwa jest łączność poprzez jedną wybraną metodę. W przypadku obecności dwóch możliwości łączności, system połączy się początkowo z siecią bezprzewodową, w celu oszczędności transferu.

- Używanie sieci mobilnej

Przed połączeniem należy przygotować kartę SIM.

Karta SIM: Przed włożeniem karty NANO – SIM do urządzenia należy upewnić się, czy karta jest odpowiednia do wysyłania danych (Internetu). W razie jakiś problemów, zalecamy konsultację z operatorem sieci komórkowej, by dobrać odpowiedzi pakiet do korzystania z DOSMONO (średnie zużycie danych to 4.95-6.01 kb/sekundę).

- Używanie sieci bezprzewodowej

W tym celu należy wcześniej skonfigurować urządzenie, wchodząc w „Setting” – „WiFi Settting” po uruchomieniu urządzenia, wybrać wykrytą sieć oraz wpisać hasło (jeśli wymagane). Po wykonaniu, DOSMONO połączy się z wybraną siecią.

Instalacja karty SIM i karty pamięci

Wyciągnij slot na kartę, który znajduje się z boku urządzenia.

Kartę NANO – SIM należy włożyć chipem do dołu, zgodnie z jej kształtem. Do urządzenia można włożyć jedynie kartę NANO – SIM o wymiarze 12,3 mm x 8,8 mm.

Bateria

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, pasek stanu urządzenia na stronie głównej wyświetla ikonę niskiego naładowania. W takiej sytuacji część funkcji w urządzeniu może nie działać. Gdy moc baterii spadnie poniżej progu, urządzenie wyłączy się automatycznie. W takim przypadku należy naładować DOSMONO.

Gdy przenośny tłumacz jest włączony i ładowany, symbol „błyskawicy” wyświetla się na ikonie baterii w prawym górnym rogu ekranu. Po zakończeniu ładowania ikona całkowicie naładowanej baterii pojawi się dokładnie w tym samym miejscu. Podczas gdy sprzęt jest wyłączony i ładowany, przez około 5-10 sekund wyświetlana jest migająca ikona baterii, która wskazuje, że urządzenie jest ładowane. Na ekranie widać również procent naładowania urządzenia.

Włączanie i wyłączanie

Włączanie: W celu uruchomienia sprzętu, wciśnij i przytrzymaj przycisk włączenia po lewej stronie translatora do momentu pokazania się ekranu powitania. Inicjalizacja sprzętu trwa chwilę, prosimy o cierpliwość.

Instrukcja: Po włączeniu DOSMONO automatycznie rozpoznaje operatora karty SIM i ustawia parametry sieci mobilnej (jeżeli karta SIM, z której korzystasz, wymaga ustawień dotyczących parametrów APN, ustaw ją zgodnie z instrukcjami użytkownika zawartymi w instrukcji karty lub skonsultuj się z operatorem komórkowym). W przypadku obecności sieci WiFi, translator połączy się automatycznie z wykrytą i wcześniej zapisaną siecią.

Wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłączania. Pojawi się okno dialogowe:

- jeśli chcesz wyłączyć urządzenie, wybierz „Power Off”

- jeśli chcesz ponownie uruchomić urządzenie, wybierz „Reboot”.

Zablokuj i odblokuj urządzenie

Blokada urządzenia: Krótko naciśnij przycisk włączenia, by zablokować urządzenie.

Uwaga: Jeśli przez dłuższą chwilę nie zostaną wykonane żadne funkcje na translatorze (w domyślnym czasie blokowania ekranu urządzenia), urządzenie zablokuje się automatycznie.

Odblokowanie urządzenia: Naciśnij jeszcze raz przycisk włączenia urządzenia, by ponownie pojawił się główny panel na ekranie.

Główne menu funkcji

1. Translation – tłumaczenie

2. Record – nagrywanie

3. Intercom

4. Settings – ustawienia

1. Tłumaczenie

1. Kliknij „translation ” na ekranie głównym, aby przejść do funkcji tłumaczenia.

2. Przesuń ekran w lewo lub w prawo, aby wybrać tryb „Online translation” (tłumaczenie online, które wymaga sprawnej sieci) lub „Offline translation” (tłumaczenie, które nie wymaga Internetu. Umożliwia ono jednak korzystanie jedynie z 8 podstawowych języków: angielski, chiński (mandaryński), japoński, koreański, francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański).

3.  Na dole ekranu wybierz odpowiednie języki z listy języków (na przykład pierwszy język to angielski, a drugi japoński).

4. Przytrzymaj przycisk „A Key” i nagraj wiadomość w pierwszym języku (np. angielskim), by usłyszeć, a także zobaczyć na ekranie tłumaczenie na drugi język (np. japoński).

By przetłumaczyć wiadomość głosową z drugiego języka (np. japońskiego) na pierwszym język (np. angielski), przytrzymaj przycisk „B Key”.

(Uwaga: podczas pierwszego tłumaczenia offline, użytkownik powinien wcześniej pobrać przynajmniej 2 pakiety językowe i ustawić je dla tłumaczenia offline tylko po zakończeniu pobrania. W celu usunięcia pakietów językowych offline z powodu niewystarczającej ilości miejsca na dysku lub z innych przyczyn, należy przejść do „Offline Package Management” i kliknąć „Edit”, aby skasować wybrane pakiety translatorskie offline.)

Pierwszy język			Drugi język		Przycisk			       Przycisk

(angielski)			(japoński)	               „A Key”		       „B Key”

Przykład:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „A Key” i nagraj wiadomość w pierwszym języku. Na przykład: „I have a dog”, czyli „Mam psa”.

2. Usłyszysz tłumaczenie w drugim języku (tutaj w japońskim) i zobaczysz tłumaczenie na ekranie:

„犬 を 飼って います” (czyt. Inu o katte imasu).

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „B Key” i nagraj wiadomość w drugim języku. Na przykład

„日本 へ 行きたい”, czyli „Chcę jechać do Japonii”.

4. Usłyszysz tłumaczenie w pierwszym języku (tutaj w angielskim) i zobaczysz tłumaczenie na ekranie: „I want to go to Japan”.

2. Nagrywanie

1. Jeśli chcesz nagrać wiadomość, wybierz „Record ”.

2. Naciśnij przycisk „”, by rozpocząć nagrywanie. Jeśli chcesz je zatrzymać, naciśnij przycisk „”. By ponowić nagrywanie, ponownie naciśnij przycisk „”.

3. By zakończyć i zapisać nagranie naciśnij przycisk „stop ”.

Nagrywanie i automatyczna analiza głosu jest możliwa wraz z możliwością przetłumaczenia mowy na inny język w tym samym czasie, jednocześnie zapisując w urządzeniu nagranie i tłumaczenie.

Ustawienia nagrywania

Wybierz przycisk „Record ”, a następnie przycisk „”, by przejść do ustawień nagrywania.

Record language (Język nagrywania): Wybierz język podczas nagrywania.

Text parsing (Analiza słów): Kiedy ta funkcja jest włączona, urządzenie przeanalizuje język nagrania i zaprezentuje tekst tłumaczenia. Przy wyłączonej funkcji analizy, synchronizacja tekstu tłumaczenia będzie niemożliwa.

Translation switch (Tłumaczenie języków): Funkcji można używać tylko przy włączonej funkcji analizy słów. Po włączeniu słowa będą synchronicznie tłumaczone na wybrany język do przetłumaczenia, podczas której tekst będzie stale generowany i zapisywany. W przypadku wyłączenia DOSMONO nie wprowadzi tekstu do urządzenia.

Nie wiem, jak nagrać nagranie i je przetłumaczyć.

Zarządzanie nagraniami

By zarządzać nagraniami, naciśnij przycisk  .

Sprawdzanie nagrania: Kliknij na wybrane nagranie, by móc je odsłuchać.

Usuwanie nagrania: Jeśli chcesz usunąć wszystkie nagrania, wybierz przycisk „Delate all”.

Jeśli chcesz usunąć pojedyncze nagranie, wybierz je i przesuń w lewą stronę. Następnie wybierz „Delate”. Urządzenie zada ci pytanie „Are you really sure to delate the current file?” (Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć wybrany plik?”. Jeśli wybierzesz “OK”, nagranie zostanie usunięte. Jeśli nie chcesz usunąć nagrania, wybierz „Cancel”.

3. Intercom

Mowa: Zaznasz „Intercom ”, aby wejść do funkcji interkomu, lub wciśnij i przytrzymaj przycisk dialogu (PTT) po lewej stronie sprzętu, aby uruchomić powyższą funkcję.

By wyświetlić wybrane tłumaczenia tekstów i odtwarzać dźwięki, kliknij ikonę „ ” po wyborze urządzenie odtworzy i pokaże przetłumaczony dźwięk i tekst.

Modulacja częstotliwości: Naciśnij i przytrzymaj płytę na środku strony kanału interkomu, a następnie skręć w lewo lub w prawo, kanał wskazany przez strzałkę trójkąta jest bieżącym kanałem.

Dodaj kanały: Po tym, jak inicjator wygeneruje kod aktywacyjny, inni członkowie powinni wprowadzić ten sam numer w ciągu 5 minut, aby wejść do tego samego kanału.

Zaproś członków: Jeśli kod aktywacyjny przekracza 5 minut i chcesz zaprosić innych członków do grupy, kliknij symbol „^” u dołu strony chatu na kanale i kliknij „Invite” w wyskakującym okienku, aby wygenerować kod.

Zmień język: Kliknij znak „^” u dołu strony chatu na kanale. Kliknij „Turn off Voice” w wyskakującym okienku. System zablokuje przepływ dźwięku do interkomu, lecz w tym samym czasie będzie kontynuował przesyłanie tekstu. Kliknięcie „Turn on Voice” spowoduje, że głos znów zacznie docierać do urządzenia.

Wyjdź z kanału: Kliknij znak „^” u dołu strony chatu na kanale, kliknij „Exit the Channel” w wyskakującym okienku, aby opuścić kanał. System przestanie wtedy przesyłać informacje o kanale.

4. Ustawienia/Konfiguracja

Wybierz przycisk „”, by zapoznać się z informacjami o głównych funkcjach i ustawieniach parametrów urządzenia,

Uwaga: Poniższe funkcje mogą ulec zmianie, zapoznaj się z obecnymi funkcjami po najnowszej aktualizacji.

1. WiFi Settings (Ustawienia WiFi): Skonfiguruj sieć WiFi urządzenia, wybierz sieć WiFi i wprowadź właściwie hasło (Uwaga: sieć WiFi wymagająca uwierzytelnienia nie jest obsługiwana).

2. General Settings (Ustawienia ogólne): Lista funkcji ustawiona zgodnie z potrzebami.

- Mobile Settings (Sieć mobilna): Skonfiguruj, aby włączyć lub wyłączyć funkcję „transmisji danych w roamingu”. Wybierz lub dodaj punkt APN (ustawiony jako potrzebny).

- Display Settings (Wyświetlanie): W razie potrzeby dostosuj czas podświetlania urządzenia i jasności ekranu.

- Font Size (Rozmiar czcionki): Nie dotyczy rozmiaru tekstu w systemie, funkcja ustawia rozmiar czcionki tłumaczonego tekstu z nagrania oraz zapisu konwersacji w trybie tłumaczenia.

- Date & Time (Czas i data): Ustaw strefę czasową, datę i godzinę wyświetlaną na ekranie DOSMONO.

- Storage (Pojemność): Możesz sprawdzać informacje o pojemności wewnętrznej karty pamięci urządzenia.

-  SMS (Informacje): Sprawdź i wyczyść wiadomości tekstowe odebrane przez bieżącą kartę SIM.

- (Factory Reset) Restart fabryczny: Przywróć sprzęt do domyślnego stanu fabrycznego, operacja wyczyści całą konfigurację użytkownika i wszystkie zapisane informacje. Prosimy zachować ostrożność przy tej funkcji!

3. System Language (Język): Urządzenie umożliwia wybór odpowiedniej wersji językowej systemu.

4. Device Upgrade (Aktualizacje): Sprawdzaj aktualną wersję oprogramowania, aktualizuj je w razie potrzeby. Jeśli dostępna jest aktualizacja, pojawi się czerwona kropka (zaleca się aktualizację w stabilnej siedzi WiFi).

5. About Device (Informacje o urządzeniu): Zobacz nazwę urządzenia, model, numer seryjny, operatora, numer IMEI i inne podstawowe informacje.

Eksportuj nagrania głosowe i tekstowe

Podłącz kabel USB do komputera, aby wyeksportować zapis głosowy i tekstowy.

Przykładowy eksport:

Przykładowo, eksport plików z systemu Windows 7. Działanie na innych systemach jest podobne, lecz może się ono różnić. Podłącz urządzenie do kabla USB i podłącz do portu w lokalnym urządzeniu elektronicznym (komputer stacjonarny, laptop itp.). Po wykryciu tłumacza przez system – w „Moim komputerze” powinno pojawić się nowe urządzenie „DOSMONO S601” (czasem mogą nastąpić problemy ze sterownikami, w tym przypadku należy przez system zidentyfikować i zainstalować brakujące oprogramowanie). Znajdź katalog „TPen” w pliku translatora. Pliki tekstowe są przechowywane w katalogu „Document”, zaś nagrania audio w folderze „Voice”. Możesz w ten sposób skopiować/wyciąć tłumaczenia z komputera.

Uwaga: Całkowite zapełnienie pamięci może negatywnie wpłynąć na działanie DOSMONO. Prosimy stale kontrolować pojemność w urządzeniu i czyścić zawartość z niepotrzebnych plików.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Uwagi na temat bezpieczeństwa

Zalecamy stałą aktualizację oprogramowania DOSMONO, kiedy pojawi się adnotacja na urządzeniu o nowej wersji systemu. Przeprowadzenie aktualizacji w inny sposób może zakończyć się niepowodzeniem, które może skutkować trwałym uszkodzeniem podręcznego tłumaczenia.

Informacje o radiowej częstotliwości (RF) i współczynniku absorpcji swoistej (SAR)

DOSMONO jest nisko-energetycznym, bezprzewodowym urządzeniem nadawczo-odbiorczym. Z tego powodu, po jego włączeniu, emitowane są fale radiowe niskiego poziomu (RF). Rządy na całym świecie przyjmują wytyczne dotyczące bezpieczeństwa International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) i Institute of Electric and Electronic Engineering sformułowane przez profesjonalne organizacje naukowe, takie jak Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) i Instytut Inżynierii Elektrycznej i Elektronicznej (IEEE). Wytyczne te określają rozpoznawalny poziom zdrowia, zapewniając w ten sposób zakres bezpieczeństwa dla wszystkich ludzi.

Współczynnik absorpcji swoistej (SAR) jest jednostką używaną do pomiaru ilości fal radiowych pochłanianych przez ludzkie ciało podczas korzystania z bezprzewodowych urządzeń tj. telefon komórkowy. Wartość SAR definiowany jest zgodnie z maksymalnym poziomem energii w trakcie przesyłania fal. SAR tego urządzenia może być znacznie poniżej maksymalnego poziomu. Wartość SAR maleje wraz z odległością użytkownika urządzenia od najbliższej stacji generującej sygnał RF.

Wartość graniczna SAR dla fal radiowych w przypadku oddziaływania na dorosłego człowieka wynosi 2,0 W/kg. DOSMONO po testach wykazało, że całkowicie spełnia normy, nie przekraczając wartości granicznej SAR.

Bateria

1. Prosimy nie korzystać z uszkodzonej ładowarki i/lub baterii.

2. Użytkownik powinien być zobowiązany do korzystania z baterii w sposób rozważny i prawidłowy. Zwarcie spowodowane złym obchodzeniem się baterią, może doprowadzić do nadmiernego wydzielania ciepła, co może skutkować nawet zapłonem sprzętu. Wystawianie akumulatora na działanie wysokiej temperatury lub wrzucanie go do ognia, może doprowadzić do wybuchu.

3. Zużyte baterie zaleca się zwrócić do dostawcy lub umieścić je w wyznaczonych punktach recyklingu. 4. Umieszczenie baterii w koszu ze zwykłymi śmieciami jest bardzo szkodliwe dla środowiska.

5. Czas ładowania zależy od pojemności, rodzaju akumulatora i ładowarki. Baterię można naładować wielokrotnie, jednakże wraz z upływem czasu, bateria się zużywa. Sugerujemy wymianę baterii, jeśli użytkownik zauważy, że zwiększyło się jej zużycie.

6. Zalecamy używanie zarówno autoryzowanej przez nas baterii, jak i ładowarki DOSMONO.

7. Sugerujemy odłączenie ładowarki od prądu, kiedy urządzenie nie jest ładowane.

8. Nadmierny czas ładowania może uszkodzić akumulator i skrócić jego żywotność.

9. Skrajne temperatury wpływają na baterię. Zalecamy używanie DOSMONO w temperaturze pokojowej (litowa bateria ulegnie uszkodzeniu, jeśli będzie miała poniżej 0°C).

Przenoszenie i transport urządzenia

1. Zalecamy wyłączenie DOSMONO podczas tankowania oraz w innych miejscach, w których zabronione jest używanie urządzeń dwukierunkowych bezprzewodowych.

2. Nie umieszczaj tłumacza wraz z substancjami łatwopalnymi i wybuchowymi, wewnętrzne iskry mogą spowodować zapłon.

3. Nie wolno używać urządzenia w trakcie lotu, gdyż wywoła ono zakłócenia w urządzeniach komunikacyjnych samolotu, które są niezbędne do bezpieczeństwa w trakcie lotu.

Ogólne informacje o użytkowaniu DOSMONO

Prosimy stosować się do wszystkich powyższych zaleceń.

1. Użytkownik powinien wyłączyć urządzenie, jeśli jest to wskazane w przepisach pomieszczeń lub innych miejsc publicznych.

2. Przed sparowaniem urządzenia z innym sprzętem, prosimy prześledzić instrukcje obsługi, aby uzyskać wszystkie niezbędne informacje o bezpieczeństwie. Odradzamy podłączenia DOSMONO do sprzętu, gdy instrukcja zasugeruje użytkownikowi, że może mieć to wpływ na żywotność jednego i drugiego urządzenia.

3. Prosimy o korzystanie z tłumacza w miejscach, gdzie temperatura waha się między -10°C a 50°C.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

1. Zalecamy używanie oryginalnych akcesoriów lub tych, które są zatwierdzone przez producenta urządzenia.

2. Korzystanie z nieautoryzowanych akcesoriów może wpłynąć na działanie urządzenia, uszkodzić urządzenie, a nawet spowodować obrażenia ciała. Urządzenie wytwarza pole elektromagnetyczne. Nie należy umieszczać go wokół magnetycznego nośnika danych, jak np. dysk zewnętrzny. Urządzenia elektryczne znajdujące się w pobliżu DOSMONO tj. telewizor, telefon, radio, komputer itd., mogą spowodować zakłócenia w działaniu tłumacza.

3. Nie podłączaj urządzenia do niedopasowanego sprzętu.

4. Nie zalecamy samodzielnej naprawy DOSMONO bez dużej wiedzy na temat urządzeń elektronicznych.

Obsługa urządzenia

1. Produkt jest delikatny – prosimy się z nim obchodzić w sposób ostrożny, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia.

2. DOSMONO nie jest przeznaczony dla dzieci i zwierząt.

3. Przechowuj urządzenie z dala od wilgoci i zapobiegaj przedostawaniu się płynu do urządzenia, aby uniknąć uszkodzeń.

4. Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.

5. Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur, ponieważ może to skrócić jego żywotność, uszkodzić akumulator lub stopić elementy urządzenia.

6. Prosimy unikać niskich temperatur, ponieważ jej nagła zmiana może doprowadzić do sytuacji, w której para wodna dostanie się do wnętrza translatora i doprowadzi do uszkodzeń.

7. Nie wystawiaj urządzenia na działanie silnego światła słonecznego, aby uniknąć przegrzania.

8. Nie umieszczaj urządzenia wokół łatwopalnych cieczy, gazu lub materiałów wybuchowych.

9. Rzucanie, stukanie lub inne działania mające wpływ na obudowę urządzenia mogą spowodować pęknięcia i rysy na sprzęcie.

10. Zalecamy czyścić DOSMONO lekko zwilżoną szmatką przeznaczoną do czyszczenia elektroniki. Zwykłe, materiałowe przybory czyszczące mogą wytworzyć elektryczną statyczną. Odradzamy używania detergentów czyszczących.  Przed czyszczeniem zalecamy wyłączyć urządzenie. Malowanie translatora może negatywnie wpłynąć na jego działanie.

11. W urządzeniu znajduje się lampa błyskowa. Nie trzymaj jej zbyt blisko oczu, aby nie doprowadzić do uszkodzenia wzroku.

12. Uszkodzenie DOSMONO poprzez przedostanie się wilgoci do wnętrza sprzętu nie jest objęte gwarancją.

Informacje o trujących i szkodliwych substancjach

W trakcie produkcji DOSMONO firma wykorzystała degradowalne elementy, które są łatwe do utylizacji. Posłużyła się również odpowiednimi metodami, by stworzyć urządzenie, które nie zagraża środowisku.

Poniżej zamieszczono wykaz materiałów, które mogą mieć szkodliwy wpływ, jednak zostały one wykorzystane w odpowiednich ilościach, dzięki czemu spełniają one wszystkie normy bezpieczeństwa dla człowieka i środowiska naturalnego.

Recykling produktów

Nie należy wyrzucać odpadów do śmieci, prosimy przekazywać instytucjom, które zajmują się recyklingiem produktów elektronicznych.

| Nazwa | Trujące i szkodliwe substancje |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ołów (Pb) | Rtęć (Hg) | Kadm (Cd) | Chrom (VI) (Cr (VI)) | Polibromowane bifenyle (PBB) | Polibromowane Difenyloetery (PBDE) |
| Host | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kabel USB | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- 0: Zawartość trujących i szkodliwych substancji we wszystkich materiałach części jest poniżej limitu, który został określony w SJ/T 11363-2006 Okres użytkowania produktu w sposób bezpieczny dla środowiska wynosi 20 lat w stosownych warunkach. Etykieta po lewej stronie może nie odnosić się do poszczególnych elementów urządzenia, zaś ich zmienione okresy są określone bezpośrednio w częściach sprzętu. |  |  |  |  |  |  |

Regulamin użytkowania

1. Zabronione jest modyfikowanie, powielanie, rozpowszechnianie niniejszej instrukcji w częściach lub w całości w dowolnej formie bez pisemnej zgody firmy.

2. Firma nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty spowodowane przez wypadek lub inne aspekty.

3. Wszystkie ilustracje zawarte w instrukcji służą wyłącznie celom informacyjnym. W przypadku jakiejkolwiek niespójności należy kierować się rzeczywistym wyglądem urządzenia.

4. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

5. System operacyjny obsługuje tylko oficjalne aktualizacje. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko i utratę bezpieczeństwa spowodowaną aktualizowaniem za pomocą nieoficjalnego systemu. Możliwymi zagrożeniami są kradzieże danych o użytkowniku, automatyczne wysyłanie wiadomości, opublikowanie danych lokalizacji użytkownika.

6. Pasmo częstotliwości różni się w zależności od kraju.

Kultura wypowiedzi

W trakcie korzystania z urządzenia, prosimy o używanie oficjalnego języka, bez wulgaryzmów czy slangu.

Obsługa posprzedażowa

Gwarancja

1. Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty zakupu dla wszystkich produktów urządzeń translatora DOSMONO.

2. Uszkodzenia spowodowane przez oficjalne aktualizacje systemu są objęte gwarancją.

3. Gwarancja obejmuje wymianę urządzenia DOSMONO lub naprawdę tych elementów sprzętu, które uległy uszkodzeniu. Firma zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nowych elementów lub zamienników w przypadku, gdy urządzenie wymaga naprawy.

4. Przed reklamacją wymagane jest przesłanie do firmy jakiegokolwiek dokumentu, w którym udokumentowana została data sprzedaży DOSMONO (paragon, faktura itp.).

Elementy nieuwzględnione w gwarancji

Następujące przypadki nie są objęte gwarancją, ale nadal umożliwiają naprawę na koszt użytkownika:

1. Przekroczenie okresu gwarancji.

2. Niewłaściwe użytkowanie, konserwacja, instalacja lub jakakolwiek zmiana, modyfikacja produktu.

3. Usługi związane z modyfikacją, demontażem lub naprawą wykonywane przez osoby niezwiązane z DOSMONO lub niebędące autoryzowanym dystrybutorem sprzętu.

4. Numer modelu produktu na gwarancji jest niezgodny z rzeczywistym numerem urządzenia.

5. Numer seryjny lub plomba gwarancyjna na urządzeniu zostały zmienione, uszkodzone lub usunięte.

6. Szkody wyrządzone przez skrajną niedbałość użytkownika.